TEXTBAUSTEIN SETEC designfähige Cat.5e Anschlussdose 2x RJ45 / 501442 und 501443

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    Vollgeschirmte, designfähige Universal-Datenanschlussdose

mit 2x RJ45 Steckplatz in Kategorie 5e geprüfter Ausführung und

direkt kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen. 
         Geeignet für den Einbau in Brüstungskanal- und Unterflursysteme,
         sowie für die Unterputz und Aufputz-Montage.

Gehäuse in Zinkdruckguss mit Anschlusspunkt für Potentialausgleich.

2 geschirmte RJ45 Steckplätze ( Schrägauslass ) und

RJ45 Buchsen mit integrierten Kompensationsleiterplatten

2 rückseitige LSA-Plus Anschlussblöcke (8-polig )
         für Leiterdurchmesser AWG 24 (0,51mm) bis AWG 22 (0,64mm).

Beidseitige, vertikale Kabelzuführung

Großflächige Schirmauflage und 360° Schirmkontaktierung
         durch 2-fach Schirmschellen.

50mmx50mm Kunststoff-Zentralplatte mit Staubschutzklappen,

passend zu Schalterprogrammen gem. DIN49075,

Farbe: reinweiß RAL 9010 oder perlweiß RAL 1013

Kategorie 5e gemäß 
         ISO/IEC11801 und EN50173

Einhaltung der EMV-Richtlinien gem. EN 55022 Klasse B (Abstrahlung)

und 50082-1 (Störfestigkeit)

Fabrikat/Typ  : SETEC / 501442 oder 501443

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR