TEXTBAUSTEIN SETEC Cat.5(e) Anschlussdose 2x RJ45 / 501066 und 501067

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    Vollgeschirmte Universal-Datenanschlussdose mit 2x RJ45 Steckplatz

in Kategorie 5(e) geprüfter Ausführung für Datenübertragungsraten
         bis 1000 MBit/s;
         Geeignet für den Einbau in Brüstungskanal- und Unterflursysteme,
         sowie für die Unterputz und Aufputz-Montage

Gehäuse mit halbem Tragring in Zinkdruckguss und optional aufsteckbaren
         Montagewinkeln (voller Tragring)

2 geschirmte RJ45 Steckplätze ( Schrägauslass )

2 rückseitige LSA-Plus Anschlussblöcke (8-polig und farbcodiert)
         für Leiterdurchmesser AWG 24 (0,51mm) bis AWG 22 (0,64mm)

Beidseitige, horizontale Kabelzuführung

Großflächige Schirmauflage und 360° Schirmkontaktierung
         durch 2-fach Schirmschellen

50mmx50mm Kunststoff-Zentralplatte, passend zu Schalterprogrammen

gem. DIN49075, Farbe: reinweiß RAL 9010 oder perlweiß RAL 1013

Einhaltung der ISO/IEC 11801 2nd Edition 2002 Cat.5 neu,
         gem. FDIS 25N780 05/2002, der EN 50173 2nd Edition 2002 Cat.5 neu

Einhaltung der EIA/TIA 568A Add.5 Cat.5e und EIA/TIA 568B

Einhaltung der EMV-Richtlinien gem. EN 55022 Klasse B (Abstrahlung)

und 50082-1 (Störfestigkeit)

Übertragungseigenschaften für alle Paarkombinationen bis 100 MHz:

Frequenz.  Dämpfung      NEXT       FEXT    Return Loss

(max.)      (min.)     (min.)      (min.)

MHz       dB          dB          dB          dB

1         0,1         80,0        65,0        30,0

100       0,4         43,0        35,1        20,0

Fabrikat/Typ  : SETEC / 501066 oder 501067

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR